Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Белохолуницкого городского поселения

27.09.2022 № 252-П (с изменениями, внесенными постановлениями от 07.02.2024 № 56-П, от 15.05.2025 № 260-П)

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области

- 1.	Область применения

1.1.	Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

- 1.2.	Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 102 Закона области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области.

- 1.3.	Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1.	Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2.	Основная часть.

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района, поименованных в статье 102 Закона области.

- 1.3.3.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- 1.4.	Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.

- 2.	Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования

- 2.1.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | Не нормируется | 500 метров |

2.1.1.	Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения следует принимать в соответствии с таблицей № 2.

Таблица № 2

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Автомобильные дороги местного значения в границах городского поселения | км/1 км² территории | 0,1 | не нормируется |  |

2.1.2.	Расчетные параметры улиц и дорог г. Белая Холуница указаны в таблице № 3, сельских населенных пунктов –в таблице № 4

Таблица № 3

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос дви-жения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| - Улицы в зонах жилой застройки | 40 | 3,0 | 2,0 | 70,0 | 80,0 | 1,5 |
| - Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 40 | 3,0 | 2,0 | 70,0 | 80,0 | 1,5 |
| Проезды | 40 | 2,75 | 1 | 40 | 80 | - |
| Пешеходные улицы: основные второстепенные | - | По расчету | По расчету | - | 50 | По расчету |

Таблица 4

| Категории сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчет скорости движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуаров, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского населенного с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная дорога | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке |  |  |  |  |  |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| Второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, прогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

2.2.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты в области образования местного значения |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  | пешеходная доступность составляет по времени 8 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 12 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 15 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону * |
|  | Город | 58 |  |
|  | Сельский населенный пункт | 47 |  |
| 1.2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  | пешеходная доступность составляет по времени 7 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 11 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 13 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону * |
|  | Город | 144 |  |
|  | Сельский населенный пункт | 111 |  |

* Для отдельных населенных пунктов для объектов, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2, допускается в местных нормативах градостроительного проектирования устанавливать расчетные показатели, превышающие установленные, при соответствующем обосновании, выполненном на основе социально-демографического состава, плотности населения, социально- экономических условий развития поселения, при обеспечении подвозки детей до общеобразовательных организаций.

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

2.	Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016.

3.	Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в приложении Ж СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4.	Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.3.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2. | Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола | 70 | 1,5 км |
| 3. | Физкультурно-оздоровительная площадка, | 1 объект на 5 тыс. жителей | 1,5 км |
| 4. | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м. зеркала воды на 1 тыс. чел. | 25 | 1,5 км |

Примечания: 1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2.	Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

3.	Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

2.4.	Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей
№ 7.

Таблица № 7

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
| 1.1. | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м/человек |  |
|  | Город | 10 | Не нормируется |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | Не нормируется |
| 2. | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
| 2.1. | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

2.5.	Минимальные расчетные показатели для объектов в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области культуры и искусства местного значения района |  |  |  |
| 1 | Клубы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 80 | Не нормируется |

2.6.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и местоположение таких объектов, принимается в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Кировской области, утверждаемой распоряжением Правительства Кировской области.

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

3.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области (по состоянию на 01.01.2020 число жителей Белохолуницкого городского поселения составляет 11046 человек);

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования согласно программы социально-экономического развития Белохолуницкого городского поселения, утвержденной решением Белохолуницкой городской Думы;

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области;

схемы территориального планирования Белохолуницкого муниципального района Кировской области, утверждённой решением Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 № 98;

генерального плана муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого муниципального района Кировской области, утверждённого решением Белохолуницкой городской Думы от 22.12.2009 № 183.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого муниципального района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

__________